@1.

Пористостью называется?

$A) Отношение объема пор к объему всей г.п. вместе с порами;

$B) Отношение объема воды к объему т.п;

$C) Отношение объема г.п. к объему воды в т.п;

$D) Сумма объема пор и объема воды в порах;

$E) Сумма объема пор и объема воды в порах;

@2.

Влагоемкостью называется?

$A) Способность г.п. удерживать воду;

$B) Способность г.п. фильтровать воду;

$C) Способность г.п. поглощать воду;

$D) Способность г.п. поглощать и удерживать воду;

$E) Способность г.п. накапливать воду;

@3.

Водоотдачей называется способность водо-насыщенных пород?

$A) Отдавать воду при снижении уровня;

$B) Отдавать гравитационную воду при снижении уровня или давления;

$C) Отдавать гравитационную воду при повышении уровня или давления;

$D) Отдавать молекулярную воду при повышении или снижения уровня и давления;

$E) Отдавать воду при снижении давления;

@4.

Водопроницаемостью называется способность горных пород?

$A) Пропускать через себя свободную воду при наличии градиента напора;

$B) Пропускать через себя кристаллизационную воду при наличии градиента напора;

$C) Пропускать через себя воду;

$D) Накапливать в себе воду;

$E) Пропускать через себя свободную воду;

@5.

Единицы измерения КФ?

$A) м/сек; Б. м2/сут; В. л/сек;

$B) м3/сек; Д. м/сут В. л/год;

$C) м3/сек; Д. м/сут В. л/сутка;

$D) м3/сек; Д. м/сут В. гр/час;

$E) м3/сек; Д. м/сут В. мг/год;

@6.

К макрокомпонентам относятся?

$A) С1Г SO4-2; НСО3-; Са; Mg; Na;

$B) СГ1 СО2-2; НСО3; Са; Mg; Na;

$C) СО2;СГ; НСО3; Са; Fe; К;

$D) С02; СГ; НС03; Fe; К; Mg;

$E) С02; СГ; НСО3; Fe; Ca; Mg;

@7.

С увеличением температуры плотность воды?

$A) Увеличивается;

$B) Не изменяется;

$C) Уменьшается скачком при достижении критической отметки;

$D) Уменьшаетс;

$E) Возврашаетсия в виде пора при критической отметки;

@8.

Воды с минерализацией 12 г/л относятся к?

$A) Слабосоленым;

$B) Солоноватым;

$C) Соленым;

$D) Слабые рассолы;

$E) Крепкие рассолы;

@9.

Воды РН=5,5 относятся к?

$A) Очень кислым;

$B) Кислым;

$C) Нейтральным;

$D) Щелочным;

$E) Высоко щелочным;

@10.

Воды с ОЖ=6,6 относятся к?

$A) Очень мягким;

$B) Мягким;

$C) Умеренно жестким;

$D) Жестким;

$E) Очень жестким;

@11.

Агрессивность выщелачивания определяется?

$A) По величине РН;

$B) По величине М;

$C) По величине ЕН;

$D) По величине ОЖ;

$E) По величине УЖ;

@12.

Агрессивность обще кислотная определяется?

$A) По величине фтора;

$B) По величине магния;

$C) По величине елементов;

$D) По величине окислов;

$E) По величине уранов;

@13.

Подземные воды по Алексину делятся на классы?

$A) Кальциевые, магниевые, натриевые;

$B) Гидрокарбонатные, сульфитные, хлоридные;

$C) Гидрокарбонатные, хлоровые,фторовые;

$D) Кислые, щелочные, минерализованные;

$E) Кальциевые, магниевые, калиевые;

@14.

Количество кишечных палочек в 1л. воды называется?

$A) Коли-индекс;

$B) Коли-тест;

$C) Коли-титр;

$D) Коли-бак;

$E) Коли-форма;

@15.

Вода пригодна для питьевых целей по ГОСТ, если М?

$A) меньше 0,1 г/л;

$B) больше 5 мг/л;

$C) меньше 1 г/л;

$D) 10гм5 г/л;

$E) при любой М;

@16.

Грунтовые воды это?

$A) Первый от поверхности водоносный горизонт;

$B) Первый от поверхности в/д. горизонт, имеющий контакт с зоной аэрации;

$C) Залегающий на водоупоре первый от поверхности водоносный горизонт;

$D) Водоносящий горизонт безнапорного характера;

$E) Водоносный горизонт напорного характера;

@17.

Что называется верховодкой?

$A) Верхний водоносный горизонт;

$B) Безнапорный в/д. горизонт;

$C) Напорный в/д. горизонт;

$D) Водоносный горизонт в зоне аэрации;

$E) Подземные воды ограниченного распространения в водопроницаемых г.п.зоны аэрации;

@18.

Гидроизогипсы это?

$A) Линии с одинаковыми отметками мощности грунтового потока;

$B) Линии с одинаковыми абсолютными отметками мощности грунтового потока;

$C) Линии с одинаковыми абсолютными отметками уровня грунтовых вод;

$D) Линии с одинаковыми отметками напоров;

$E) Линии с одинаковыми абсолютными отметками напоров;

@19.

Динамика подземных вод занимается изучением?

$A) Химического состава подземных вод;

$B) Физических составов подземных вод;

$C) Круговорота воды в природе;

$D) Закономерностей движения подземных вод в горных породах;

$E) Всех перечисленных вопросов;

@20.

Изменение параметров режима в.г. во времени называется?

$A)  Зональностью;

$B) Режимом;

$C) Изменчивостью;

$D) Закономерностью;

$E) Зависимостью;

@21.

Гидроизогипсы обладают свойствами?

$A) Они не пересекаются;

$B) Они не соприкасаются;

$C) Они не перерываются;

$D) Они замыкаются;

$E) Всеми перечисленными свойствами;

@22.

Изменение параметров режима в пространстве называется?

$A) Зоналенностью;

$B) Режимом;

$C) Изменчивостью;

$D) Закономерностью;

$E) Зависимостью;

@23.

Особенностью артезианских вод является?

$A) Это межпластовые воды;

$B) Область распространения удалена от области питания;

$C) Появившийся и установившийся уровни не совпадают;

$D) Варианты А и Б;

$E) Варианты А, Б, В;

@24.

В чем разница между гидроизопьезами и пьезоизогипсами?

$A) Характеризуют разные типы безнапорных в/д. горизонтов;

$B) Характеризуют разные типы напорных водоносных горизонтов;

$C) Характеризуют области питания и транзита напорных вод;

$D) Характеризуют области транзита и разгрузки напорных вод;

$E) Нет никакой разницы;

@25.

Какие признаки относятся к в/г трещинных г.п?

$A) Неоднородность в плане и разрезе;

$B) Низкая водообильность;

$C) Низкая минерализация;

$D) Варианты А и Б;

$E) Варианты А, Б, В;

@26.

В вечномерзлых пород имеют практический интерес?

$A) Надмерзлотные воды;

$B) Межмерзлотные воды;

$C) Подмерзлотные воды;

$D) Пластовы воды;

$E) Варианты Б и В;

@27.

К минеральным водам относятся?

$A) Воды с повышенной минерализацией;

$B) Воды с повышенной минерализацией, радиоактивностью и температурой;

$C) Воды с повышенной минерализацией, радиоактивностью, температурой
оказывающие благоприятное физиологическое воздействие на организм человека;

$D) Воды, оказывающие благотворное физиологическое воздействие на организм
человека;

$E) Рассолы;

@28.

В потоках напорных вод давление?

$A) Всегда равно атмосферному;

$B) Всегда больше атмосферного;

$C) И больше и меньше атмосферного;

$D) Всегда меньше атмосферного;

$E) В зависимости от геологических условий;

@29.

При расположении в плоском потоке прямолинейных токов, параллельно одна другой, поток называется?

$A) Радиальным;

$B) Линейным;

$C) Двухмерным;

$D) Вихревым;

$E) Трехмерным;

@30.

Закон Дарси применяется при?

$A) Линейной фильтрации;

$B) В слабо проницаемых породах;

$C) При больших скоростях фильтрации;

$D) При малых и больших скоростях фильтрации;

$E) При любых скоростях фильтрации;

@31.

Движение называется установившимся, если неизменны во времени следующие параметры?

$A) Расход и скорость п.в;

$B) Уклон и направление движения н.в;

$C) Мощность и фильтрационные свойства в.г;

$D) Мощность горизонта и свойства в.г;

$E) Варианты А, Б, В;

@32.

Коэффициент уровнепроводности измеряется в?

$A) л/с;

$B) М3/сут;

$C) М2/сут;

$D) М/час;

$E) М/с;

@33.

Характеристика потока - неглубокое залегание, свободная поверхность, епосредственная связь с атмосферой - относится к?

$A) Напорным водам;

$B) Грунтовым водам;

$C) Самоизливающимися на дневную поверхность в.г;

$D) Гидравлически связанным в.г;

$E) Варианты А, Б;

@34.

Напорно-безнапорными потоками называются потоки, в которых пьезометрический уровень находится?

$A) Выше дневной поверхности;

$B) Ниже кровли в/д. пласта;

$C) Выше кровли в/д. пласта;

$D) На уровне кровли в/д. пласта;

$E) Ниже дневной поверхности;

@35.

К гидробиохимическим процессам формирования химического состава подземных вод относится?

$A) Динитрификация;

$B) Диффузия;

$C) Испарение;

$D) Высаливание;

$E) Выветривание;

@36.

К слабопроницаемым горным породам относятся?

$A) Плотные нетрещиноватые глины;

$B) Известняки;

$C) Крупнозернистые и грубо-зернистые пески;

$D) Суглинки;

$E) Пески;

@37.

Мощность потока измеряется в сечении?

$A) Перпендикулярному направлению потока;

$B) Параллельному направлению потока;

$C) В самом широком месте потока;

$D) В сечении под заданным углом к потоку;

$E) В любом сечении;

@38.

К физико- химическим факторам, определеяющим химический состав подземных вод, относятся?

$A) Структурно-геологическое строение;

$B) Гравитация;

$C) Климат;

$D) Свойства воды в различных фазовых состояниях;

$E) Обши строение;

@39.

Под подпором н.в. понимается?

$A) Повышение их уровня под влиянием естественных факторов;

$B) Повышение расхода под влиянием естественных факторов;

$C) Повышение уровня под влиянием искусственных факторов;

$D) Повышение уровня под влиянием естественных или искусственных факторов;

$E) Повышение расхода под влиянием естественных или искусственных факторов;

@40.

Давление на поверхность напорного потока больше атмосферного?

$A) Всегда;

$B) Только в паводок;

$C) Только в межень;

$D) Только при пониженном атмосферном давлении;

$E) Варианты Б и В;

@41.

Фильтрационные потери из водохранилища есть?

$A) Временный фильтрационный расход в период заполнения;

$B) Постоянный расход после стабилизации уровня;

$C) Разность между питанием реки до и после строительства плотины;

$D) Дополнительный расход под плотиной;

$E) Дополнительный расход через плотину;

@42.

Водозаборы подразделяются на;

$A) Суглинысте;

$B) Вертикальные;

$C) Горизонтальные;

$D) Смешанные;

$E) Самародные;

@43.

Формула Q-2,73 предназначена для определения расхода в?

$A) Грунтовой совершенной скважине;

$B) Грунтовом совершенном колодце;

$C) Артезианской совершенной скважине;

$D) Артезианской не совершенной скважине;

$E) Грунтовой не совершенной скважине;

@44.

Несовершенство скважины обусловлено тем?

$A) Что водоприемная часть охватывает часть в/д. горизонта;

$B) Что при скважинкой зоне, в результате конструкции фильтра наблюдаются отклонения от линейного здания фильтрации;

$C) Что насосное оборудование не обеспечивает постоянный дебит;

$D) Что насосное оборудование обеспечивает постоянный дебит;

$E) Варианты В, Б;

@45.

Скачок уровня в скважине определяется?

$A) Гидравлическим сопротивлением фильтра;

$B) Гидравлическим сопротивлением пород вблизи фильтра;

$C) Величиной дебита;

$D) Величиной понижения;

$E) Всеми перечисленными причинами;

@46.

Срезка уровня депрессионных скважин водозабора определяется?

$A) Наложением депрессионных воронок от других скважин водозабора;

$B) Конструкцией данной скважины;

$C) Конструкцией других скважин водозабора;

$D) Дебитом данной скважины;

$E) Всеми перечисленными причинами;

@47.

Дренажные сооружения предназначены для?

$A) Перехвата потока н.в. при защите объекта от подтопления;

$B) Снижение уровня н.в. до заданной глубины;

$C) Отвода потока н.в. от определенного объекта;

$D) Варианты А, Б;

$E) Варианты Б, В;

@48.

Коэффициент водопроводимости измеряется в?

$A) М/сут;

$B) М2/сут;

$C) Л/с;

$D) М3/сут;

$E) М2;

@49.

Коэффициент уровнепроводимости определяет?

$A) Скорость развития депрессионной воронки;

$B) Радиус развития депрессионной воронки;

$C) Глубину развития депрессионной воронки;

$D) Постоянство дебита скважины;

$E) Постоянство понижения при откачке;

@50.

При проведении откачки необходимо соблюдать следующие условия?

$A) Расход должен быть постоянным;

$B) Откачка должна быть непрерывной;

$C) Откачка должна быть продолжительной;

$D) Вода должна отводиться за пределы воронки депрессии;

$E) Все указанные условия;

@51.

Гидрогеологические параметры определяют?

$A) Емкостные свойства водовмещающих сред;

$B) Фильтрационные свойства водовмещающих сред;

$C) Цитологические свойства водовмещающих сред;

$D) Вариант А и Б;

$E) Вариант Б и В;

@52.

Для определения Кф в зоне аэрации используют?

$A) Откачки;

$B) Наливы;

$C) Нагнетания;

$D) Нармалныи;

$E) На равны;

@53.

Для определения Кф в зоне насыщения используют?

$A) Откачки;

$B) Откоы;

$C) Наливы;

$D) Нагнетания;

$E) На поверхност;

@54.

Механизмы переноса тепла и массы в в/д. горизонтах?

$A) Конвективный;

$B) Диффузионный;

$C) Кондуктивный;

$D) Диффузионно-кондуктивный;

$E) Варианты А и В;

@55.

К промышленному списку месторождения н.в. относятся месторождения с запасами

свыше?

$A) 20 тыс. м3/сут;

$B) 10 тыс м3/сут;

$C) 5 тыс м3/сут;

$D) 1 тыс м3/сут;

$E) 200 м3/сут;

@56.

При неустановившейся фильтрации линия тока дает информацию?

$A) О направлении движения различных частиц потока в данный момент;

$B) Мгновенную характеристику одной частицы потока;

$C) Среднюю характеристику многих частиц потока;

$D) Среднюю характеристику одной частицы потока;

$E) Зависит от внимания опыта исследования;

@57.

Задачей поиска является?

$A) Изучение водоносных горизонтов;

$B) Оценка эксплуатационных запасов по кат В;

$C) Изучение качества н.в;

$D) Выявление в/д. горизонтов для постановки дальнейших исследований;

$E) Изучение взаимосвязи с другими водоносными горизонтами;

@58.

Оценка эксплуатационных запасов по категории В проводится?

$A) При г/г съемке;

$B) При поисках;

$C) При эксплуатационной разведке;

$D) При детальной разведке;

$E) При предварительной разведке;

@59.

К мелкомасштабным съемкам относится?

$A) 1:200000;

$B) 1:5000000;

$C) 1:500000;

$D) 1:100000;

$E) 1:50000;

@60.

К детальным г/г съемкам относится?

$A) 1:50000;

$B) 1:25000;

$C) 1:10000;

$D) 1:100000;

$E) Вариант Б и В;

@61.

Оценка эксплуатационных запасов по категории С2 проводится?

$A) При г/г съемке;

$B) При г/г поисках;

$C) При детальной разведке;

$D) При предварительной разведке;

$E) При эксплуатационной разведке;

@62.

Оценка эксплуатационных запасов по категории C1 проводится?

$A) При г/г съемке 1:200000;

$B) При г/г поисках;

$C) При предварительной разведке;

$D) При детальной разведке;

$E) При эксплуатационной разведке;

@63.

Эксплуатационные скважины проходятся?

$A) После проведения поисков;

$B) При проведении предварительной разведки;

$C) При любых исследованиях;

$D) После проведения детальной разведки;

$E) После проведения предварительной разведки;

@64.

Составление конструкции г/г скважины начинается с?

$A) Выбора водоподъемника;

$B) Выбора фильтра;

$C) Выбор и расчет тампонажа;

$D) Выбор объекта водоподъемных труб;

$E) Выбор диаметров труб;

@65.

Выбор типа фильтра зависит от?

$A) Расчетного дебита скважин;

$B) Минерализации воды;

$C) Глубины установки фильтра;

$D) Литологии пород;

$E) Вариант А и Б;

@66.

Ударно-механический способ бурения г/г скважин применяется при бурении?

$A) Неглубоких скважин;

$B) Скважин в песках;

$C) Скважин в глинистых грунтах;

$D) В скальных грунтах;

$E) Вариант В и Г;

@67.

Глинизация стенок г/г скважин необходима для?

$A) Закрепления стенок скважины;

$B) Увеличении коммерческой скорости бурения;

$C) Увеличения продуктивности скважины;

$D) Снижение затрат на бурения;

$E) Улучшение качества воды;

@68.

Безфильтровые скважины устраиваются в?

$A) Гравийно-галечниках;

$B) Песках;

$C) Глинах;

$D) Трещиноватых грунтах;

$E) В любых грунтах;

@69.

При составлении конструкции г/г скважин смена диаметров предполагает их уменьшение на?

$A) 10-20 мм;

$B) 20-30 мм;

$C) 30-70 мм;

$D) 50-100 мм;

$E) 70-120 мм;

@70.

Разглинизация г/г скважин необходима?

$A) Для восстановления водоотдачи пласта;

$B) Для увеличения срока службы скважины;

$C) Для улучшения качества воды;

$D) Для повышения скважности фильтра;

$E) Для повышения дебита скважины;

@71.

Продолжительность пробных откачек?

$A) 1-2 сут;

$B) 5-10 сут;

$C) 10-15 сут;

$D) Не ограниченно;

$E) В зависимости от задач проекта;

@72.

Продолжительность опытных одиночных откачек?

$A) 1-2 сут;

$B) 1-6 сут;

$C) 4-9 сут;

$D) 20-30 сут;

$E) 10-20 сут;

@73.

Продолжительность опытных кустовых откачек?

$A) 2-3 сут;

$B) 2-6 сут;

$C) 1-3 сут;

$D) В зависимости от задач проекта;

$E) Ограниченно;

@74.

Продолжительность опытно-эксплуатационной откачки составляет?

$A) В зависимости от задач проекта;

$B) Ограниченно;

$C) 10-20 сут;

$D) Случайно;

$E) Безвратнно;

@75.

К физическим факторам, определеяющим химический состав подземных вод, относит(ят) ся:?

$A) Рельеф;

$B) Радиоактивность;

$C) Магматизм и метаморфизм;

$D) Свойства водных растворов;

$E) Растваримость;

@76.

К хорошо проницаемым горным породам относятся?

$A) Известняки;

$B) Крупнозернистые и грубо-зернистые пески;

$C) Тонко- и мелкозернистые глинистые пески;

$D) Суглинки;

$E) Конгломераты;

@77.

Максимальной для подземных вод газонасыщенностью характеризуются воды?

$A) Радоновые;

$B) Углекислые;

$C) Сульфидные;

$D) Сульфатные;

$E) Бромные;

@78.

Дебит скважины можно замерить?

$A) Объемным методом;

$B) Водосливом;

$C) Дебитомером;

$D) Водосчетчиком;

$E) Всеми перечисленными методами;

@79.

Для определения Кф для гравийно-галечников зоны аэрации применим?

$A) Наливы методом Нестерова;

$B) Наливы методом Болдырева;

$C) Наливы методом Гиринского;

$D) Наливы методом Биндемана;

$E) Откачки;

@80.

Опережающее опробование позволяет?

$A) Повысить точность при опробовании;

$B) Детально изучить разрез;

$C) Своевременно выявить водоносные горизонты;

$D) Уменьшить стоимость опробования;

$E) Получить дополнительную информацию при опробовании;

@81.

Основными показателями режима п.в. являются?

$A) Гидродинамические;

$B) Гидрогеохимические;

$C) Геотермические;

$D) Вариант А и В;

$E) Все перечисленные показатели;

@82.

В состав государственной режимной сети входит?

$A) Контрольная сеть;

$B) Специализированная сеть;

$C) Опорная ключевая сеть;

$D) Опорная региональная сеть;

$E) Вариант В, Г;

@83.

Наблюдательные пункты сети должны удовлетворять требованию?

$A) Иметь рациональную и экономически целесообразную конструкцию;

$B) Должны быть изолированы от влияния вредных факторов;

$C) Давать возможность быстро и качественно выполнять наблюдения;

$D) Вариант А, В;

$E) Все указанные требования;

@84.

Водный баланс района это;

$A) Качество воды оставшееся на участке за какой-то промежуток времени;

$B) Разница между поступлением и отгоком н.в. в ед. времени;

$C) Количественное соотношение элементов, определяющих питание и расход подземных вод за определенный отрезок времени;

$D) Равенство приходной и расходной части потока на участки;

$E) Равенство приходных и расходных элементов;

@85.

Какие требования не выполняются при отборе проб воды из ниже перечисленных?

$A) Перед отбором проб бутылки и пробки не менее 3-х раз ополаскивают отбираемой водой;

$B) Между водой и пробкой оставляют воздушное пространство не менее 2 см;

$C) Пробы отбирают в стеклянную или полиэтиленовую посуду со стеклянными, резиновыми или пробковыми пробками;

$D) В пробу добавляются 1-2 мл концентрированной серной кислоты;

$E) Бутылки снабжаются 2мл паспортами пробы;

@86.

Для расчленения литологического разреза скважин используют?

$A) Термокаротаж;

$B) Резистивометрию;

$C) Расходометрию;

$D) Кавернометрию;

$E) Гамма-каротаж;

@87.

Гидродинамический метод оценки эксплуатационных запасов н.в. применяется?

$A) Для сравнительно простых г/г условий;

$B) Для месторождений I и II гр;

$C) Для месторождений III гр;

$D) Для любых месторождений;

$E) Вариант Б, В;

@88.

Минерал «галит» (поваренная соль) относится к классу?

$A)  Фосфатов;

$B) Силикатов;

$C) Галогенидов;

$D) Галоидов;

$E) Сульфидов;

@89.

Минерал «кальцит» (известковый шпат) относится к классу?

$A) Галогенидов;

$B) Карбонатов;

$C) Боратов;

$D) Сульфидов;

$E) Фосфатов;

@90.

Какой из признаков не является характерным для месторождения речных долин?

$A) Мощная толща песчано - галечника;

$B) Близкое залегание УГВ от поверхности;

$C) Неоднородность фильтрационных свойств;

$D) Активная связь с поверхностными водами;

$E) Широкий фронт естественного потока;

@91.

Запасы по категории С2 оцениваются по результатам?

$A) Поисков;

$B) Съемки на 1:200000;

$C) Предварительной разведки;

$D) Детальной разведки;

$E) Эксплуатационной разведки;

@92.

Надпойменные террасы, полностью сложенные аллювием, называются?

$A) Цокольными;

$B) Аккумулятивными;

$C) Аллювиальными;

$D) Эрозионными;

$E) Пролювиальными;

@93.

Насыщенная водой масса рыхлого материала, способная течь под действием силы тяжести, - это?

$A) Обвал;

$B) Лавина;

$C) Оползень;

$D) Оплывина;

$E) Сньег;

@94.

Средняя величина содержания химического элемента называется?

$A) Кларком;

$B) Молем;

$C) Кварцем;

$D) Катионов;

$E) Анионов;

@95.

Более точно г/г параметры получаются при?

$A) Лабораторных исследованиях;

$B) Исп. Расчетных зависимостей;

$C) Опытных одиночных откачках;

$D) Пробных откачках;

$E) Опытных кусковых откачках;

@96.

Метод оценки эксплуатационных запасов (математическое моделирование) используетс для?

$A) Проверки расчетных зависимостей;

$B) В случаях когда г/г не укладываются в расчетные схемы;

$C) Снижение себестоимости работ;

$D) В простых г/г условиях;

$E) По усмотрению проектировщиков;

@97.

Балансовый метод оценки эксплуатационных запасов используется?

$A) На ограниченных по площади структурах;

$B) На ограниченных по площади структурах;

$C) В случае большой водопроводимости пород;

$D) При глубоком залегании в/д горизонтов;

$E) Вариант Б и В;

@98.

К сложным гидрогеохимическим условиям относятся месторождения которые имеют?

$A) 1-2 градации минерализации при глубоком залегании;

$B) -2 градации минерализации при неглубоком залегании;

$C) 5 градации минерализации при глубоком замечании;

$D) 5 градации минерализации при неглубоком замечании;

$E) Во всех указанных случаях;

@99.

К сложным в г/г отношении условиях относится месторождение?

$A) Речных долин;

$B) Конуса выноса;

$C) линза пресных вод;

$D) Трещенно-карстовые воды;

$E) Воды в озерных отложениях;

@100.

Какая вода называется гравитационной?

$A) подземная вода, движущаяся в порах и трещинах ГП под действием силы тяжести;

$B) Загрязнена воды;

$C) Сухим остатком;

$D) Минерализацией;

$E) Грунтовыми водами;