@1. Какой процесс является основным при взаимодействии гамма-квантов низких энергий (до 0,5 МэВ) с веществом с большим атомным номером?

$A) Эффект Комптона; $B) Фотоэффект; $C) Образование пар; $D) Ядерный фотоэффект; $E) Когерентное рассеяние;

@2. Какую величину измеряет дозиметр, работающий в режиме индивидуального контроля?

$A) Активность источника; $B) Поток частиц; $C) Эквивалентную дозу; $D) Плотность тока; $E) Период полураспада;

@3. Какое вещество чаще всего используется в качестве сцинтиллятора для регистрации гамма-излучения?

$A) Антрацен; $B) NaI(Tl); $C) Кремний; $D) Аргон; $E) Полиэтилен;

@4. Чем определяется энергетическое разрешение сцинтилляционного детектора?

$A) Объемом кристалла; $B) Шириной пика на половине его высоты; $C) Напряжением на ФЭУ; $D) Временем высвечивания; $E) Температурой среды;

@5. Какое распределение используется для описания статистики отсчетов при малом числе зарегистрированных событий?

$A) Распределение Гаусса; $B) Распределение Пуассона; $C) Распределение Максвелла; $D) Экспоненциальное распределение; $E) Распределение Ферми;

@6. Какова минимальная энергия гамма-кванта, необходимая для образования пары электрон-позитрон?

$A) 0,511 МэВ; $B) 1,022 МэВ; $C) 2,044 МэВ; $D) 938 МэВ; $E) 1,25 МэВ;

@7. Какой газ используется в качестве рабочего тела в ионизационных камерах?

$A) Хлор; $B) Аргон или азот; $C) Пары ртути; $D) Водород; $E) Кислород;

@8. Что происходит в счетчике Гейгера-Мюллера при попадании в него ионизирующей частицы?

$A) Одиночная ионизация; $B) Самостоятельный газовый разряд; $C) Сцинтилляция; $D) Деление ядер газа; $E) Нагрев нити;

@9. Для чего в счетчик Гейгера-Мюллера добавляют многоатомные газы (например, пары спирта)?

$A) Для увеличения амплитуды; $B) Для гашения разряда; $C) Для ускорения ионов; $D) Для очистки анода; $E) Для защиты от коррозии;

@10. Какая область работы газового детектора характеризуется коэффициентом газового усиления больше 1, но амплитуда импульса пропорциональна первичной ионизации?

$A) Область ионизационной камеры; $B) Пропорциональная область; $C) Область Гейгера; $D) Область рекомбинации; $E) Область непрерывного разряда;

@11. Какое излучение обладает наибольшей ионизирующей способностью?

$A) Гамма-излучение; $B) Бета-излучение; $C) Альфа-излучение; $D) Нейтронное излучение; $E) Рентгеновское излучение;

@12. Как зависит пробег альфа-частиц в веществе от их энергии?

$A) Пропорционален E3/2; $B) Обратно пропорционален E; $C) Не зависит от E; $D) Логарифмическая зависимость; $E) Экспоненциально убывает;

@13. Что такое «мертвое время» детектора?

$A) Время жизни изотопа; $B) Время, в течение которого детектор не реагирует на новые частицы; $C) Время прогрева прибора; $D) Время пролета частицы; $E) Время задержки в кабеле;

@14. Какой тип детектора обладает наилучшим энергетическим разрешением для гамма-спектрометрии?

$A) Сцинтиллятор NaI; $B) Полупроводниковый детектор из чистого германия (HPGe); $C) Газовый пропорциональный счетчик; $D) Камера Вильсона; $E) Счетчик Гейгера;

@15. Каков физический смысл постоянной распада λ?

$A) Время жизни ядра; $B) Вероятность распада ядра в единицу времени; $C) Число ядер в образце; $D) Энергия связи ядра; $E) Масса изотопа;

@16. С помощью какого уравнения описывается закон ослабления узкого пучка гамма-излучения?

$A) I = I0 *e- μ  x; $B) F = ma; $C) E = mc2; $D) V = IR; $E) PV = nRT;

@17. Как изменяется массовое число ядра $A$ при электронном бета-распаде?

$A) Уменьшается на 4; $B) Увеличивается на 1; $C) Не меняется; $D) Уменьшается на 1; $E) Увеличивается на 2;

@18. Какое устройство преобразует слабые световые вспышки в электрический сигнал?

$A) Осциллограф; $B) Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ); $C) Предусилитель; $D) Дифференциальный дискриминатор; $E) Высоковольтный выпрямитель;

@19. Что измеряет пик полного поглощения в гамма-спектре?

$A) Энергию отдачи электрона; $B) Полную энергию гамма-кванта; $C) Энергию аннигиляции; $D) Рассеянное излучение; $E) Космический фон;

@20. Какая единица измерения активности соответствует одному распаду в секунду?

$A) Кюри; $B) Беккерель; $C) Рентген; $D) Грэй; $E) Зиверт;

@21. Какой метод используется для регистрации медленных (тепловых) нейтронов?

$A) Прямая ионизация; $B) Ядерная реакция на боре-10 или гелии-3; $C) Фотоэффект; $D) Тормозное излучение; $E) Эффект Вавилова-Черенкова;

@22. Что определяет эффективность регистрации детектора?

$A) Отношение числа зарегистрированных частиц к числу попавших в детектор; $B) Размер детектора; $C) Мощность источника; $D) Скорость счета фона; $E) Напряжение питания;

@23. Для чего используется свинцовый «домик» (защита) в ядерной практике?

$A) Для увеличения сигнала; $B) Для снижения уровня внешнего фона; $C) Для охлаждения детектора; $D) Для фокусировки пучка; $E) Для замедления нейтронов;

@24. Какое взаимодействие доминирует при прохождении быстрых электронов через вещество с высоким $Z$?

$A) Ионизационные потери; $B) Тормозное излучение; $C) Эффект Комптона; $D) Аннигиляция; $E) Фотоэффект;

@25. Как называется явление потери энергии заряженной частицей на возбуждение и ионизацию атомов среды?

$A) Радиационные потери; $B) Ионизационные потери; $C) Дифракция; $D) Поляризация; $E) Конверсия;

@26. Какая зависимость амплитуды импульса от напряжения характерна для области плато счетчика Гейгера?

$A) Линейный рост; $B) Экспоненциальный рост; $C) Почти полная независимость от напряжения; $D) Квадратичная зависимость; $E) Резкое падение;

@27. Какой тип полупроводниковой проводимости создается при введении донорной примеси?

$A) p-тип; $B) n-тип; $C) Смешанный тип; $D) Ионный тип; $E) Дырочный тип;

@28. Что такое «кривая Брэгга»?

$A) График распада ядер; $B) Зависимость удельной ионизации от пробега частицы; $C) Спектр гамма-лучей; $D) Схема уровней ядра; $E) График зависимости давления от температуры;

@29. В чем заключается эффект Комптона?

$A) Полное поглощение фотона электроном; $B) Рассеяние фотона на свободном электроне; $C) Испускание электрона ядром; $D) Рождение пар; $E) Переход ядра в возбужденное состояние;

@30. Какой параметр ФЭУ определяет его способность регистрировать слабые световые потоки?

$A) Коэффициент усиления; $B) Темновой ток; $C) Квантовый выход фотокатода; $D) Время нарастания импульса; $E) Число динодов;

@31. Какая величина называется «массовым коэффициентом ослабления»?

$A) μ; $B) μ/ρ; $C) 1/ μ ; $D) ρ/ μ ; $E)  μ *ρ;

@32. Что такое «комптоновский край» в энергетическом спектре?

$A) Пик полного поглощения; $B) Максимальная энергия, которую фотон может передать электрону при рассеянии; $C) Энергия обратного рассеяния; $D) Энергия аннигиляционного пика; $E) Уровень шума усилителя;

@33. Какой из перечисленных материалов является лучшим замедлителем нейтронов?

$A) Свинец; $B) Железо; $C) Парафин (или вода); $D) Бетон; $E) Медь;

@34. Какова цель использования предусилителя в спектрометрическом тракте?

$A) Снижение фона; $B) Согласование высокого импеданса детектора с кабелем и усиление сигнала; $C) Дискриминация по амплитуде; $D) Питание детектора; $E) Преобразование кода в число;

@35. Что такое «разрешающее время» пересчетного прибора?

$A) Время одного измерения; $B) Минимальный интервал времени между двумя импульсами, которые регистрируются раздельно; $C) Время задержки сигнала; $D) Время высвечивания сцинтиллятора; $E) Время жизни вакансии в оболочке;

@36. Какой физический процесс лежит в основе работы полупроводникового детектора?

$A) Газовое усиление; $B) Образование пар электрон-дырка; $C) Сцинтилляция; $D) Эффект Вавилова-Черенкова; $E) Электролиз;

@37. Какое квантовое число определяет спин ядра?

$A) n; $B) l; $C) J; $D) m; $E) s;

@38. Как изменится активность радиоактивного источника через время, равное трем периодам полураспада?

$A) Уменьшится в 3 раза; $B) Уменьшится в 6 раз; $C) Уменьшится в 8 раз; $D) Уменьшится в 9 раз; $E) Не изменится;

@39. Что является основным источником шума в полупроводниковых детекторах?

$A) Космическое излучение; $B) Тепловая генерация носителей заряда; $C) Вибрация прибора; $D) Свет в лаборатории; $E) Магнитное поле Земли;

@40. Для чего полупроводниковые детекторы из чистого германия охлаждают жидким азотом?

$A) Для увеличения хрупкости; $B) Для уменьшения теплового шума; $C) Для защиты от радиации; $D) Для замедления электронов; $E) Для повышения проводимости;

@41. Что такое «пик вылета» (escape peak) в гамма-спектрометрии?

$A) Пик от фона; $B) Пик, возникающий при потере одного или двух аннигиляционных квантов из детектора; $C) Рассеяние назад; $D) Космический пик; $E) Пик от рентгеновского излучения свинца;

@42. Какое распределение описывает флуктуации числа пар носителей заряда в детекторе?

$A) Максвелла; $B) Больцмана; $C) Пуассона (с фактором Фано); $D) Релея; $E) Планка;

@43. Чем характеризуется «внешнее тормозное излучение»?

$A) Дискретным спектром; $B) Непрерывным спектром; $C) Отсутствием энергии; $D) Постоянной длиной волны; $E) Только альфа-распадом;

@44. Как называется процесс перехода ядра из возбужденного состояния в основное с передачей энергии электрону атомной оболочки?

$A) Фотоэффект; $B) Внутренняя конверсия; $C) Бета-распад; $D) К-захват; $E) Изомерный переход;

@45. Что такое «акцепторная примесь»?

$A) Примесь, отдающая электроны; $B) Примесь, создающая избыток дырок (захватывающая электроны); $C) Инертный газ; $D) Радиоактивная примесь; $E) Тяжелый металл;

@46. Какое явление используется в камерах Вильсона?

$A) Ионизация газа; $B) Конденсация пересыщенного пара на ионах; $C) Вскипание перегретой жидкости; $D) Свечение люминофора; $E) Эффект Доплера;

@47. Какой закон связывает энергию альфа-частиц и период полураспада альфа-излучателей?

$A) Закон Ома; $B) Закон Гейгера-Неттолла; $C) Закон Стефана-Больцмана; $D) Закон Бэра; $E) Закон Фурье;

@48. Что регистрирует черенковский детектор?

$A) Медленные протоны; $B) Свет, излучаемый частицей при движении со скоростью выше фазовой скорости света в среде; $C) Тепловые нейтроны; $D) Звуковые волны ядра; $E) Рентгеновские лучи;

@49. Какая часть ФЭУ отвечает за размножение электронов?

$A) Фотокатод; $B) Диноды; $C) Анод; $D) Окно; $E) Фокусирующий электрод;

@50. Что такое «дифференциальный дискриминатор»?

$A) Устройство для измерения времени; $B) Прибор, пропускающий импульсы только в определенном диапазоне амплитуд («окне»); $C) Высоковольтный блок; $D) Источник частиц; $E) Свинцовый экран;

@51. Какова размерность линейного коэффициента ослабления μ?

$A) см; $B) см-1; $C) г/см2; $D) Безразмерная; $E) Дж/кг;

@52. Что характеризует «фактор Фано»?

$A) Шум усилителя; $B) Отклонение дисперсии числа ионизаций от пуассоновской; $C) Время высвечивания; $D) Пробег частиц; $E) Давление газа;

@53. Какой детектор относится к трековым детекторам?

$A) Счетчик Гейгера; $B) Пузырьковая камера; $C) Сцинтиллятор; $D) ФЭУ; $E) Ионизационная камера;

@54. Какое взаимодействие ответственно за ядерные силы?

$A) Электромагнитное; $B) Сильное; $C) Слабое; $D) Гравитационное; $E) Молекулярное;

@55. В чем измеряется поглощенная доза излучения в системе СИ?

$A) Рентген; $B) Грэй; $C) Зиверт; $D) Рад; $E) Бэр;

@56. Что такое «линейная передача энергии» (ЛПЭ)?

$A) Скорость частицы; $B) Энергия, теряемая частицей на единице длины пробега; $C) Полная энергия источника; $D) Масса частицы; $E) Заряд ядра;

@57. Как связаны между собой активность в Кюри и в Беккерелях?

$A) 1 Ки = 3.7 * 1010 Бк; $B) 1 Бк = 1 Ки; $C) 1 Ки = 106 Бк; $D) 1 Ки = 3.7 *107 Бк; $E) 1 Бк = 3.7 * 1010 Ки;

@58. Какой процесс вносит основной вклад в потери энергии тяжелых заряженных частиц?

$A) Радиационное торможение; $B) Упругое рассеяние на ядрах; $C) Неупругие столкновения с электронами атомов; $D) Образование пар; $E) Эффект Доплера;

@59. Что такое «интегральный дискриминатор»?

$A) Схема, пропускающая все импульсы выше заданного порога; $B) Схема для суммирования импульсов; $C) Усилитель сигнала; $D) Счетчик времени; $E) Преобразователь частоты;

@60. Какое соотношение определяет статистическую погрешность измерения числа отсчетов N?

$A) N; $B) N/2; $C) N2; $D) ln(N); $E) 1/N;

@61. Что означает термин «радиоактивное равновесие»?

$A) Когда активность материнского и дочернего изотопов сравнивается; $B) Когда распад прекращается; $C) Когда энергия равна нулю; $D) Когда масса не меняется; $E) Когда вещество плавится;

@62. Какое излучение наиболее опасно при внутреннем облучении (попадании внутрь организма)?

$A) Гамма; $B) Рентгеновское; $C) Альфа; $D) Бета; $E) Космическое;

@63. Какая характеристика детектора определяет его способность различать близкие по энергии линии?

$A) Эффективность; $B) Энергетическое разрешение; $C) Мертвое время; $D) Геометрический фактор; $E) Световыход;

@64. Что происходит с гамма-квантом при фотоэффекте?

$A) Он рассеивается на малый угол; $B) Он полностью поглощается атомом с вылетом электрона; $C) Он превращается в два фотона; $D) Он рождает протон; $E) Он замедляется;

@65. Какова типичная толщина чувствительной области полупроводникового детектора?

$A) Несколько микрон или миллиметров; $B) 1 метр; $C) 10 метров; $D) 1 ангстрем; $E) 1 километр;

@66. Какой изотоп чаще всего используется в качестве калибровочного источника гамма-излучения с энергией 662 кэВ?

$A) Co-60; $B) Cs-137; $C) Am-241; $D) Sr-90; $E) U-238;

@67. Как называется процесс захвата электрона из ближайшей к ядру оболочки?

$A) Фотоэффект; $B) К-захват (электронный захват); $C) Внутренняя конверсия; $D) Позитронный распад; $E) Альфа-распад;

@68. Что измеряется с помощью многоканального амплитудного анализатора (МКА)?

$A) Время жизни; $B) Распределение импульсов по амплитудам (спектр); $C) Давление газа; $D) Скорость света; $E) Температура сцинтиллятора;

@69. Какой тип взаимодействия гамма-излучения приводит к появлению пика обратного рассеяния?

$A) Фотоэффект; $B) Эффект Комптона; $C) Образование пар; $D) Рэлеевское рассеяние; $E) Фотоядерная реакция;

@70. Для чего используется «линия задержки» в ядерной электронике?

$A) Для усиления тока; $B) Для временного совмещения сигналов в схемах совпадений; $C) Для зарядки конденсатора; $D) Для защиты от перенапряжения; $E) Для охлаждения;

@71. Какая величина в статистике называется «доверительным интервалом»?

$A) Максимальное число отсчетов; $B) Диапазон, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение; $C) Время измерения; $D) Ошибка прибора; $E) Фон детектора;

@72. Что такое «аннигиляционное излучение»?

$A) Излучение при делении ядер; $B) Гамма-кванты (обычно 511 кэВ), возникающие при взаимодействии позитрона с электроном; $C) Альфа-частицы; $D) Поток нейтрино; $E) Рентгеновское излучение;

@73. Какой параметр важен для сцинтиллятора при работе в схемах быстрых совпадений?

$A) Цена; $B) Время высвечивания (короткое); $C) Гигроскопичность; $D) Цвет кристалла; $E) Температура плавления;

@74. Что описывает формула Бете-Блоха?

$A) Энергию связи ядра; $B) Удельные ионизационные потери энергии заряженной частицы; $C) Массу изотопа; $D) Скорость распада; $E) Вероятность деления;

@75. Какое устройство используется для отклонения заряженных частиц по энергии или массе?

$A) Сцинтиллятор; $B) Магнитный анализатор; $C) Счетчик Гейгера; $D) ФЭУ; $E) Ионизационная камера;

@76. Чем обусловлена «статистика счета»?

$A) Плохой электроникой; $B) Случайным во времени характером радиоактивного распада; $C) Температурой в комнате; $D) Давлением воздуха; $E) Качеством источника;

@77. Какой тип излучения наиболее глубоко проникает в биологическую ткань?

$A) Альфа; $B) Бета; $C) Гамма; $D) Протоны; $E) Осколки деления;

@78. Что такое «амплитуда импульса»?

$A) Продолжительность сигнала; $B) Максимальное отклонение величины сигнала от нулевого уровня; $C) Частота следования; $D) Время нарастания; $E) Площадь под кривой;

@79. Как влияет фон на точность измерения активности?

$A) Увеличивает погрешность; $B) Уменьшает погрешность; $C) Не влияет; $D) Фон всегда равен нулю; $E) Повышает эффективность;

@80. Какой метод позволяет определить время жизни возбужденного состояния ядра?

$A) Метод задержанных совпадений; $B) Метод фотоэффекта; $C) Метод газового усиления; $D) Калибровка по энергии; $E) Взвешивание образца;

@81. Что такое «геометрический фактор» установки?

$A) Материал детектора; $B) Доля частиц, попадающих в телесный угол детектора; $C) Вес прибора; $D) Высота стола; $E) Форма спектра;

@82. Какое из перечисленных свойств характерно для нейтронов?

$A) Наличие электрического заряда; $B) Большая масса; $C) Отсутствие электрического заряда; $D) Невидимость для ФЭУ; $E) Короткий пробег в свинце;

@83. Что используется в качестве детектора в калориметрическом методе измерения активности?

$A) Сцинтиллятор; $B) Термопара или термистор (измерение теплоты); $C) Счетчик Гейгера; $D) ФЭУ; $E) Камера Вильсона;

@84. Какое взаимодействие обеспечивает удержание электронов в атоме?

$A) Ядерное; $B) Гравитационное; $C) Кулоновское (электромагнитное); $D) Слабое; $E) Магнитное;

@85. Что происходит при упругом рассеянии нейтронов на ядрах водорода?

$A) Захват нейтрона; $B) Передача значительной части энергии протону (отдача); $C) Рождение позитрона; $D) Деление водорода; $E) Испускание гамма-кванта;

@86. Как называется область полупроводника, обедненная носителями заряда?

$A) Эмиссионный слой; $B) Чувствительный объем (обедненный слой); $C) Проводник; $D) Изолятор; $E) Подложка;

@87. Что такое «энергия связи ядра»?

$A) Энергия распада; $B) Энергия, которую нужно затратить для полного расщепления ядра на нуклоны; $C) Скорость света; $D) Масса электрона; $E) Кинетическая энергия частицы;

@88. Какое правило используется для суммирования погрешностей при сложении величин?

$A) Сложение модулей; $B) Квадратичное суммирование (корень из суммы квадратов); $C) Перемножение; $D) Деление; $E) Вычитание;

@89. Что такое «спектрометрический усилитель»?

$A) Блок питания; $B) Устройство для формирования и усиления импульсов с сохранением пропорциональности амплитуды; $C) Счетчик импульсов; $D) Генератор шума; $E) Вакуумный насос;

@90. Какое явление наблюдается при прохождении заряженной частицы через сцинтиллятор?

$A) Звуковой удар; $B) Световая вспышка (люминесценция); $C) Выделение газа; $D) Намагничивание; $E) Образование кристаллов;

@91. Что такое «характеристическое рентгеновское излучение»?

$A) Излучение из ядра; $B) Излучение при перестройке электронных оболочек атома; $C) Тормозное излучение; $D) Космическое излучение; $E) Видимый свет;

@92. Какая физическая величина сохраняется во всех ядерных реакциях?

$A) Магнитный момент; $B) Электрический заряд; $C) Число фотонов; $D) Объем ядра; $E) Температура;

@93. Что определяет «порог регистрации» детектора?

$A) Максимальная энергия; $B) Минимальная энергия частицы, которую прибор может выделить из шумов; $C) Размер детектора; $D) Время измерения; $E) Вес источника;

@94. Какое свойство полупроводника меняется под воздействием ионизирующего излучения?

$A) Цвет; $B) Плотность; $C) Проводимость (создаются носители); $D) Масса; $E) Температура кипения;

@95. Что такое «эффект накопления» при прохождении излучения через толстые слои вещества?

$A) Уменьшение числа фотонов; $B) Увеличение интенсивности за счет рассеянного излучения; $C) Распад ядер; $D) Повышение давления; $E) Охлаждение защиты;

@96. Какой изотоп является продуктом распада нейтрона?

$A) Гелий; $B) Протон (ядро водорода); $C) Альфа-частица; $D) Дейтрон; $E) Позитрон;

@97. Что такое «время нарастания импульса»?

$A) Время спада сигнала до нуля; $B) Время, за которое импульс достигает своего максимума; $C) Длительность мертвого времени; $D) Период полураспада; $E) Время экспозиции;

@98. Для чего в ядерной физике используют коллиматоры?

$A) Для охлаждения; $B) Для формирования узкого направленного пучка частиц; $C) Для усиления звука; $D) Для измерения массы; $E) Для замедления времени;

@99. Какая часть спектра гамма-излучения называется «комптоновским континуумом»?

$A) Пик поглощения; $B) Непрерывное распределение энергий, переданных электронам при рассеянии; $C) Аннигиляционный пик; $D) Фоновый шум; $E) Характеристическая линия;

@100. Какое основное преимущество полупроводниковых детекторов перед газонаполненными?

$A) Низкая цена; $B) Высокая плотность и малая энергия образования пары (лучшее разрешение); $C) Большой размер; $D) Не требуют питания; $E) Работают без электроники;